WEG Verwaltung

Virchowstraße 99

45886 Gelsenkirchen

WEG-Verwalter:

Jörg Vogler

T	+49 431 -5338-102

Joerg.vogler@ecowo.de

Standortleiterin:

Manuela Ilmer

T	+49+40 22632747-111

manuela.ilmer@ecowo.de

Regionalleiter:

Thomas Köhler

ecowo GmbH  ·  Bergenring 2 · 24109 Kiel

06.02.2023

WEG 1132 Blocksberg 2, 4, 8 – 10 / Brunswiker Str. 35 - 45
Sanierung von Dachgauben Brunswiker Str. 37 - 39

Leistungsverzeichnis

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einh. | E.Preis/€ | Gesamt/€ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baustelleneinrichtung |  |  |  |  |
| 1.1 | Arbeits- und Schutzgerüst | 1 | Stk | € | € |  |
| 1.2 | Verlängerte Vorhaltung Nach Ablauf der vereinbarten Grundvorhaltezeit von 6 Wochen. Die Vorhaltungskosten der Vorposition werden ab der 7. Woche je weitere, angefangene Woche bis zur Gerüstfreimeldung berechnet. | 1 | Woche | € | € |  |
| 1.3 | Böcker AHK 36, Anhängerkran für Lastentransport, liefern, vorhalten und wieder abfahren | 1 | Stk | € | € |  |
| 1.4 | Bautoilette/Baustelleneinrichtung für die Ausführungszeit | 1 | Stk | € | € |  |
|  |  |  |  | Gesamt | € |  |
| 2 | Gaubendach – Modernisierung |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Eindichtung vom Gaubendach wie folgt: | 3 | Stk | € | € |  |
|  | 1. Vorhandene Dacheindeckung aufnehmen, bauseits lagern und nach Fertigstellung wieder neu zur Dacheindeckung verwenden. 2. Dachlattung mit Unterspannbahn abnehmen, vom Dach schaffen und fachgerecht entsorgen 3. vorhandene defekte Wärmedämmung ausbauen und gegen eine neue Aufsparrendämmung, (Bauder PIR SF 100mm oder glw.) austauschen 4. Dachfläche mit einer Rauspundschalung verschalen. 5. Wasserdichtes Unterdach mit einer Unterspannbahn (Delta Alpin oder glw.) dichten 6. Konterlattung und Dachlattung herstellen. 7. Unterschläge und Stirnbretter mit einem Resopalstreifen, ___ mm, Farbe: _____ bekleiden 8. Dachrinne aus Titanzink, 6ltg, liefern und mit Gefälle zu den Abläufen verlegen, inkl. Fallrohr 9. Dacheindeckung mit dem bauseits liegenden Material wieder sturmsicher eindecken |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gesamt | € |  |
| 3 | Gaubenwangen - Modernisierung |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Gaubenwangen & -front wie folgt sanieren: 1. Vorhandene Bekleidung bestehend aus Faserzementplatten und Gaubeneinfassung demontieren und fachgerecht als Sondermüll entsorgen 2. Gaubenflächen mit einer Wärmedämmung aus Polyurethanplatten (Stärke 100mm) und eine Sperrholzplatte als Unterkonstruktion bekleiden 3. Vordeckung und Dampfsperre liefern und einbauen 4. Gaubeneinfassung mit Walzbleiwinkeln liefern, kanten, befestigen und verschweißen 5. Gaubenflächen bekleiden mit Faserzementplatten, Göße 20cm/20cm, liefern und in gerader Deckung mit seitlichen Höhen-Überstand von 4cm bekleiden 6. An- und Abschlussbleche aus Titanzink, liefern, kanten und montieren | 3 | Stk | € | € |  |
|  |  |  |  | Gesamt | € |  |

Bitte füllen Sie das LV zwecks Angebotsstellung mit Einzelpreisen und Gesamtpreisen aus.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Vogler

WEG Verwaltung